Versuche zum Thema „Cola-Getränke“

4/4

Cola-Getränke

(
Abschätzung des Zucker-Gehalts

1)
Messen Sie in einem Becherglas 100 ml 25 ml Cola-Getränk ab und bestimmen Sie die Masse vom Becherglas (B) und von der Probe (P).


mB  =  .................................................................

mP  =  .................................................................
2)
Setzen Sie ein Siedesteinchen (S) zu, dessen Masse Sie vorgängig bestimmt haben.


mS  =  .................................................................
3)
Erhitzen Sie die Probe auf der Keramikplatte mit dem Gasbrenner vorsichtig bis zum Sieden. Lassen Sie dann zuerst etwa drei Viertel der Flüssigkeit abdampfen.


Achten Sie darauf, daß keine Spritzer zu Masse-Verlusten führen können.

4)
Das letzte Viertel der Flüssigkeit muß besonders vorsichtig abgedampft werden. Es besteht die Gefahr, daß das Becherglas springt. Hören Sie mit dem Heizen auf, bevor alle Flüssigkeit verdampft ist.

5)
Stellen Sie das Becherglas etwa 15 Minuten lang in den 120 °C warmen Trockenschrank.

6)
Lassen Sie auf Zimmertemperatur abkühlen und bestimmen Sie die Masse des Rückstands (R).


mB  +  mS  +  mR  =  .................................................................
(
mR  =  .................................................................
6)
Der Hauptbestandteil des Rückstands ist Zucker. Bestimmen Sie unter dieser Annahme den Zucker-Gehalt des Cola-Getränks in g/l und in Massen-% (( g/100 g).


Zucker-Gehalt  =  ................................................................. entspricht:  .................................................................
(
Bestimmung des pH-Werts

1)
Eichen Sie das pH-Meter gemäß der speziellen Vorschrift.

2)
Füllen Sie ca. 25 ml Cola-Getränk in ein Becherglas 50 ml ab.

3)
Bestimmen Sie den pH-Wert des Cola-Getränks.


pH  =  .................................................................
4)
Welcher Inhaltsstoff ist für den gemessenen pH-Wert hauptverantwortlich?


......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
(
Aufnahme des UV-Spektrums von Coffein

1)
Nehmen Sie das UV/VIS-Spektrometer gemäß spezieller Vorschrift in Betrieb.

2)
Füllen Sie bis ca. 1 cm vom oberen Rand entfernt Dichlormethan in die Quarz-Küvette.

3)
Nehmen Sie das Spektrum zwischen 250 nm und 300 nm in Schritten von 5 nm auf (Datentabelle bei Schritt 9). Stellen Sie es im Koordinatennetz auf der nächsten Seite mit schwarzer Farbe grafisch dar.


Dies ist die sogenannte Null-Linie (Lösemittel-Linie).

4)
Schütten Sie das Dichlormethan in den Abfallbehälter für halogenierte organische Lösungen und lassen Sie die Küvette vollständig austrocknen.

5)
Holen Sie sich 1 ml von der aufstehenden Eichlösung von Coffein in Dichlormethan (sie enthält 12 mg Coffein pro 100 ml Dichlormethan) und verdünnen Sie die Lösung mit Dichlormethan auf 10 ml.


Homogenisieren Sie die Lösung.

6)
Füllen Sie die Quarz-Küvette bis ca. 1 cm vom oberen Rand entfernt mit dieser Lösung.

7)
Nehmen Sie das Spektrum zwischen 250 nm und 300 nm in Schritten von 5 nm auf und stellen Sie es im Koordinatennetz auf der nächsten Seite mit blauer Farbe grafisch dar.


Dies ist die Summe aus dem Coffein-Spektrum und der Null-Linie.

8)
Subtrahieren Sie die Werte des Spektrums aus Schritt 7 von denjenigen aus Schritt 3. Stellen Sie das Differenz-Spektrum im Koordinatennetz auf der nächsten Seite mit roter Farbe grafisch dar.


Dies ist das Spektrum von Coffein.

9)
Bei welcher Wellenlänge max (( 5 nm) liegt die maximale Extinktion von Coffein im UV-Bereich?


max  =  .................................................................
	Wellenlänge 
	Extinktion E

	
	Null-Linie
	Coffein plus Null-Linie
	Coffein

	
	
	
	

	250  nm
	
	
	

	255  nm
	
	
	

	260  nm
	
	
	

	265  nm
	
	
	

	270  nm
	
	
	

	275  nm
	
	
	

	280  nm
	
	
	

	285  nm
	
	
	

	290  nm
	
	
	

	295  nm
	
	
	

	300  nm
	
	
	


[image: image2.png]Absorbance

0,5

04

03

0,1

0,0

200

T
250

300
Wavelength (nm)

350

400





(
Bestimmung des Coffein-Gehalts

1)
Schütten Sie die Eichlösung aus der Küvette in den Abfallbehälter für halogenierte organische Lösun​gen. Spülen Sie die Küvette mit wenig Dichlormethan und lassen Sie sie vollständig austrocknen.

2)
100 ml Cola-Getränk werden in einem Becherglas 250 ml über dem Gasbrenner kurz aufgekocht, um die gesamte Kohlensäure in Form von Kohlendioxid auszutreiben. Lassen Sie wieder abkühlen.

3)
Nun stellt man das Becherglas auf einen Magnetrührer, gibt einen Rührstab zu und stellt eine nicht zu große Umdrehungsgeschwindigkeit ein.

4)
Die Glaselektrode des pH-Meters wird vorsichtig (!) eingetaucht. Nun fügt man so lange Kalium-natrium-tartrat zu, bis der pH-Wert etwa bei 5 (( 0.2) liegt. Dazu sind erfahrungsgemäß 1 bis 2 g erforderlich.

5)
Die Lösung wird in einen Scheidetrichter 250 ml umgegossen. Dort setzt man 10 ml Dichlormethan zu und schüttelt etwa eine Minute lang kräftig durch.

6)
Die untere, organische Phase wird in ein Becherglas 100 ml abgelassen. Nun führt man das Ausschüt​teln noch zweimal mit je 10 ml frischem Dichlormethan durch.


Zum Schluß hat man also 30 ml Dichlormethan-Phase im Becherglas 100 ml.

7)
Vom klaren Teil dieser Dichlormethan-Phase entnimmt man 1 ml Probe. Diese wird mit Dichlormethan auf 10 ml vedünnt. Mit der entstandenen Lösung wird die Quarz-Küvette bis ca. 1 cm vom oberen Rand entfernt gefüllt.

8)
Nun wird bei der Wellenlänge, die max entspricht, der Extinktions-Wert bestimmt (E1). Davon zieht man den Extinktions-Wert des reinen Lösemittels Dichlormethan (siehe Vorschrift () bei max ab (E2). Als Differenz erhält man den Extinktions-Wert E des extrahierten Coffeins aus dem Cola-Getränk.


E1  =  .................................................................

E2  =  .................................................................

E  =  .................................................................
9)
Anhand des Extinktions-Wertes EE der Eichlösung bei max (siehe Vorschrift () kann nun mit Hilfe des Beer/Lambert-Gesetzes der Gehalt an Coffein im Cola-Getränk in mg/l berechnet werden.

EE  =  .................................................................

Coffein-Gehalt  =  .................................................................

[image: image1.wmf]N

C

N

C

C

C

N

C

N

C

H

3

C

H

3

H

3

C

O

O

H

Coffein


  Beer/Lambert-Gesetz:








         E  =  (d(cCoffein











E	:	Extinktion


	:	Extinktions-Koeffizient


d	:	Schichdicke der Küvette


cCoffein	:	Konzentration des Coffeins








( 1999

Urs Wuthier


