Matériel SAMBA.

Maurice Cosandey

La mise au point de ce matériel résout une fois pour tout l’éternel et angoissant problème des tuyaux de caoutchouc qui ne sont pas jointifs.

Le matériel de départ est toujours le même : des aiguilles hypodermiques en inox, de diamètre 2 mm (et 10 cm de longueur), et différentes seringues de plastique, à but médical, et dont le volume peut varier de 1 mL à 60 mL. Le cône terminal de toutes ces seringues est le même, et il s’adapte toujours aux aiguilles.

La première chose à faire est d’émousser la pointe des aiguilles, en les frottant sur une lime fine.  Puis on pratique une entaille à l’aide d’une lime fine, comme ci-contre, à environ 10 mm du bord du cône. On plie ensuite l’aiguille au niveau de l’entaille : elle se casse. On jette le tube droit. On conserve le seul fragment cône + reste de l’aiguille, qu’on appellera ensuite demi-aiguille.

Si le bord de la coupure est rugueux, on l’ébarbe avec une lime fine..

On prend ensuite un rouleau de tube plastique transparent de 2 mm de diamètre intérieur. On en coupe ensuite plusieurs fragments de 5, 10, 20 50 cm de longueur. Introduire ensuite une demi-aiguille à chaque extrémité des bouts de tube plastique qu’on vient de découper. Ceci forme une série de tubes de connection de différentes longueur.

On prend ensuite une série de seringues de plastique de différentes dimensions. Commencer par les plus petits volumes : 1, 2 et 5 mL. .

Sortir le piston à demi. Couper la seringue à 12 – 15 mm du bas avec un couteau bien aiguisé. Jeter le piston et le haut de la seringue. Le reste de la seringue contient un cône mâle qui s’adapte à celui, femelle, de n’importe quelle aiguille. L’ébarber avec un couteau ou une lime. Cette pièce est une demi-seringue. Elle peut être connectée à n’importe quel tube de caoutchouc, quel que soit son diamètre. Il suffit de l’insérer dans ou par-dessus le tube de caoutchouc qui sert de connection entre deux récipients ou appareils.

La mise en œuvre de cette technique va être démontrée dans les démonstrations suivantes.

1. Combustion du soufre à l’air, et réactions de SO2.

Saisir un tube de verre de 8 mm de diamètre extérieur, et 20 cm de long. Le fixer en position horizontale avec une pince. Introduire avec une spatule une quantité infime de soufre dans le milieu du tube. Adapter à chaque bout une demi-seringue, par exemple avec un petit tube de plastique de 2 cm de long. Connecter l’un des bouts de ce tube à une poire en caoutchoux à l’aide d’un tube de connection souple pourvu de deux demi-aiguilles.

Prendre un tube de verre fin (ø 4 mm, 12 – 15 cm long) et l’adapter à une demi-seringue à l’aide d’un tube plastique de 2 cm de long. L’introduire dans une éprouvette contenant 3 à 5 mL d’une solution diluée de KMnO4 .Relier la 2ème extrémité du tube porteur de soufre et le tube de verre plongeur à l’aide un tube de connection souple  pourvu de deux demi-aiguilles

Variante possible.

Chauffer le milieu du tube horizontal avec une lampe à alcool. Le soufre fond, brunit. Au moment où il commence à sublimer, presser sur le bulbe pour chasser de l’air vers la solution de KMnO4.. Le soufre brûle avec une petite flamme bleue.

S8  +  8 O2    8 SO2

Les bulles de gaz barbotent dans la solution. Après quelques secondes, la solution se fait décolorer par le SO2 créé.: Le permanganate est transformé en ion Mn2+ incolores.

5 SO2   +   2 MnO4-   +   2 H2O       2 Mn2+  +   5 SO42-  +   4 H+

On assiste parfois à l’apparition transitoire d’une coloration brune due à  la présence momentanée de MnO2. si la solution est neutre.

3 SO2   +   2 MnO4-  +   2 H2O       2 MnO2  +   3 SO42-  +   4 H+

Ce MnO2 sera à son tour réduit par l’apport ultérieur d’un supplément de SO2.

Variantes : On peut remplacer KMnO4 par d’autres solutions acides, comme le dichromate de potassium K2Cr2O7 orange, ou le vanadate d’ammonium NH4VO3, qui est incolore, mais jaunit en solution acide, à cause de la formation de V2O5. La solution de chromate vire au vert, à cause de la formation de l’ion Cr3+ vert. La solution de vanadate vire au bleu par suite de la formation de l’ion vanadyl VO2+ qui est bleu.

Cr2O72-  +   3 SO2   +  2 H+     2 Cr3+  +  3 SO42-  +  H2O

V2O5  +   SO2  +   2 H+    2 VO2+  +  SO42-  +  H2O

2. Production et combustion du phosphore blanc P4.

On utilise la même technique qu’en § 1, mais sans envoyer le gaz produit barboter dans l’éprouvette de droite.

Prendre une boîte d’allumettes vide, et prélever la face latérale brune qui sert de frottoir. En découper une petite partie de la surface de 0.5 cm2 environ. Enrouler ce fragment sur lui-même et l’insérer au milieu d’ une pipette Pasteur  ou un tube de verre semblable. Le frottoir brun est constitué de phosphore rouge, de formule approximative P2000..

Chauffer le tube avec une lampe à alcool. le papier se carbonise en produisant des fumées brunâtres qui sortent du tube, et du goudron se dépose de part et d’autre du reste de papier.

Quand la pyrolyse est achevée, arrêter le chauffage. Laisser refroidir le tube.

Pour montrer qu’un peu de phosphore blanc a sublimé dans le tube, on presse sur la poire en caoutchouc (on peut aussi souffler à travers le tube). Ceci envoie de l’air frais dans le tube, qui enflamme le phosphore blanc condensé. On voit une petite flamme avec projection d’oxyde de phosphore P4O10.

P4  +  5 O2    P4O10

3. Production et récolte de gaz Hydrogène H2.

Se procurer à l’avance un crochet à ventouse, comme pour suspendre les habits contre un mur lisse. Redresser le crochet pour le disposer perpendiculaire à la surface de contact. Y adapter l’extrémité d’un tube de plastique souple de 50 cm de long, à l’aide d’un fragment d’un tube un peu plus large. Voir l’image ci-dessous.

Presser cette ventouse au fond d’un petit bac rempli d’eau. Immerger aussi un cylindre gradué de 50 mL dans le même bac, en veillant à ce qu’il ne reste plus de bulle d’air à l’intérieur. Puis redresser ce cylindre plein d’eau de manière à l’empaler sur la ventouse. Fixer éventuellement le tout avec une pince.

Prendre un erlenmeyer pourvu d’un bouchon percé. Insérer une demi-seringue à travers le trou du bouchon, avec le cône à l’extérieur. Mettre 50 mL eau et 10 mL de HCl 2 M dans l’erlenmeyer.

Peser à ± 0.1 mg un fragment de 30 à 40 mg de magnésium (3 à 4 cm de ruban). Jeter rapidement ledit ruban dans l’erlenmeyer. Fermer avec le bouchon percé, et le connecter le plus vite possible au tube de plastique menant à la ventouse. Il se forme du gaz H2 qui barbotte dans le cylindre en refoulant l’eau qu’il contient. Attention ! Ne pas faire l’inverse ! Ne pas fermer avec le bouchon déjà relié au tube plastique. !

Quand le ruban de magnésium est totalement détruit, la réaction est terminée. Mesurer le volume de gaz et en déduire la quantité chimique (en moles) correspondante. Il devrait être égal à celle du magnésium utilisé.  On observe une étrange coïncidence. Le volume de gaz dégagé, en mL, est égal à la masse de magnésium, à température ambiante.

Mg  +  2 HCl     MgCl2  +  H2

4. Oxydation catalytique de l’ammoniaque NH3.

Prendre  un peu de catalyseur au platine déposé sur céramique. Et le glisser au milieu d’un tube de verre horizontal de 8 mm de diamètre et 20 mm de longueur. Le maintenir en place avec deux tampons de laine de verre.

Connecter l’une des extrémités du tube à une petite bouteille de verre équipée d’un bouchon à  deux trous. Chaque trou est occupé par une demi-seringue. Le 2ème trou est reliés à une poire en caoutchouc. Introduire une quantité minimum de solution d’ammoniaque NH3 dans la dite bouteille et fermer le tout.

Relier l’autre extrémité du tube horizontal à un flacon ou un gros ballon pourvu d’un bouchon à deux trous, comme sur la figure.

Chauffer le catalyseur avec une lampe à alcool. Quand il est chaud, presser sur la poire en caoutchouc. L’air ainsi déplacé se mélange à NH3 de la bouteille, puis passe sur le catalyseur, où le NH3 brûle avec émission de lumière. Les gaz de combustion sont entraînés vers le ballon de droite : il apparaît des vapeurs nitreuses rouges brunâtres dues à NO2.

4 NH3  +  7 O2    4 NO2  +  6 H2O

Une autre réaction peut aussi se produire selon la température du catalyseur qui conduit à la formation de fumées incolores d’acide nitrique

NH3  +  2 O2      HNO3  +  H2O

A la fin, on se débarrasse des vapeurs nitreuses corrosives et toxiques en introduisant de l’eau dans le ballon de droite. Les vapeurs rousses disparaissent, car NO2 régit avec l’eau selon l’équation :

2 NO2  +  H2O    HNO2  +  HNO3

La présence d’un acide peut être mise en évidence en ajoutant quelques gouttes de méthylorange qui rougit. Mais la coloration disparaît rapidement, car l’indicateur réagit avec HNO2 produisant un dérivé nitroso incolore.